電通二乙微處理器實驗 實驗結報

| 實驗名稱 |  | Lab 04 – 四合一七段顯示器 |
| --- | --- | --- |
| 組員 | 06050013鄞若伃 |  |

- 實驗目的

- 了解七段顯示器之顯示原理

- 共陰極與共陽極七段顯示器之不同

- 實驗步驟

- Arduino接好四合一七段顯示器之電路

- 每隔0.3秒跳一個數字 0000->0059 ->0100跳至2359後歸零

- 程式碼

(1) #include "SevSeg.h" SevSeg sevseg; int Hour = 0, Min = 1; void setup() { sevseg.setBrightness(90); byte numdigits = 4; byte digitPins[] = {2, 3, 4, 5}; byte segmentPins[] = {8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}; sevseg.begin (COMMON_CATHODE, numdigits, digitPins, segmentPins); } void loop() { sevseg.setNumber(Hour * 100 + Min, 4); Min = Min + 1; if (Min == 60) { Min = 0; if (Hour == 23) Hour = 0; else Hour++; } for (int i = 0; i <= 54321; i++) { sevseg.refreshDisplay(); } }

(2) #include "SevSeg.h" SevSeg sevseg; int Hour = 0, Min = 1, sw = 6; void setup() { sevseg.setBrightness(90); byte numdigits = 4; byte digitPins[] = {2, 3, 4, 5}; byte segmentPins[] = {8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}; sevseg.begin (COMMON_CATHODE, numdigits, digitPins, segmentPins); pinMode(sw, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(6) == HIGH) { Hour = 0; Min = 0; sevseg.setNumber(Hour, 4); } else { sevseg.setNumber(Hour * 100 + Min, 4); Min = Min + 1; if (Min == 60) { Min = 0; if (Hour == 23) Hour = 0; else Hour++; } } for (int i = 0; i <= 543211; i++) { sevseg.refreshDisplay(); } }

(3) #include "SevSeg.h" SevSeg sevseg; int Hour = 0, Min = 0; void setup() { sevseg.setBrightness(90); byte numdigits = 4; byte digitPins[] = {2, 3, 4, 5}; byte segmentPins[] = {8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}; sevseg.begin (COMMON_CATHODE, numdigits, digitPins, segmentPins); pinMode(6, INPUT); pinMode(A2, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(6) == HIGH) { sevseg.setNumber(0000 , 4); } else if (digitalRead(A2) == HIGH) { Min--; if (Min == -1) { Min = 59; if (Hour == 0) Hour = 23; else Hour--; } sevseg.setNumber(Hour * 100 + Min, 4); } else { Min = Min + 1; if (Min == 60) { Min = 0; if (Hour == 23) Hour = 0; else Hour++; } sevseg.setNumber(Hour * 100 + Min, 4); } for (int i = 0; i <= 54321; i++) { sevseg.refreshDisplay(); } }

- 實驗結果及分析

- 電路圖

- 心得討論

覺得這個實驗還滿有趣的 不過在接線上面卡了很久才了解要怎麼用